RP1 线束制作规范

- 适用范围与资料依据

适用于 RP1 内部线束的备料、裁线、端接、套管、装配与检验，覆盖头部、主控、手部、腿部、背板和腰部。

物料与数量查阅 RP1_Harness_BOM.xlsx；尺寸、公差、线色、线序及制作要求查阅 Drawings/ 内对应图纸。BOM 表内线束名称可打开图纸；ARM_10线材对应 ARM_10_信号线.pdf。

本文件给出通用工艺。具体线束按其图纸制作；压接高度、焊接、固化及电气测试条件按图纸和所用材料、端子、连接器的规格书执行。

- 备料与工装

| 项目 | 核对要求 |
| --- | --- |
| 线材 | 按图纸核对规格、颜色、根数与长度；不得以同系列线束的选型替代。 |
| 连接器与端子 | 核对型号、针数、端子配套关系、插装方向和锁扣；按图纸区分 A/B 或 J1/J2 端。 |
| 辅材 | 核对热缩管规格与长度、胶带及 UV 胶。材料应符合图纸规定的环保要求；无铅焊料不得使用含铅配方。 |
| 制作工具 | 裁线与剥线工具、适配端子的棘轮压接钳或压接台、恒温焊台；按工艺准备热风枪、绞线工装和 UV 灯。 |
| 检验工具 | 尺寸量具、压接高度量具、拉力计及线束导通治具；绝缘、耐压测试设备按对应检验要求准备。 |

- 通用制作流程

| 工序 | 操作要求 |
| --- | --- |
| 备料与裁线 | 按对应图纸领料、裁线，控制图纸规定的长度和公差；两端临时标识，防止混线。 |
| 剥线与绞线 | 剥线长度适配端接方式，不得伤线、断股或散丝；双绞段及屏蔽层处理按图纸。 |
| 端接 | 压接、焊接分别按第 4 节执行；端接前核对针脚编号、观察面与线色。 |
| 保护与装配 | 预套热缩管，端接后按图纸点胶、固化、热缩并扣合壳体；保护位置不得影响插接和锁扣。 |
| 检验与交付 | 逐根核验外观、尺寸、线序与导通；完成规定的抽检和记录后，按 BOM 名称与数量分类交付。 |

- 端接与保护要求

- 端子压接

使用与端子型号、线材规格匹配的工具和模具。禁止用尖嘴钳或斜口钳代替压接工具。

导体压接翼完整包住芯线，导体和绝缘皮的位置按端子规格书控制；绝缘压接翼抱紧外皮，不得切破绝缘。导体应无断股、散丝，端子不得歪斜、开裂或变形。

首件测量压接高度，按端子规格书判定；检查端子接触部位和锁止结构，确保无堵塞和损伤。

按图纸线序插入壳体，确认锁止到位并回拉检查。端子不得脱出、错位或异常窜动。

- XT 系列焊接

焊接前核对插头极性和线序，预先套入所需热缩管。按工艺对焊杯和线头上锡，控制温度与时间，避免损伤壳体或导线绝缘。

焊点应饱满、无虚焊、连锡、拉尖及散丝；冷却前不得拉扯导线。按图纸要求在焊点处点透明 UV 胶，并按胶材固化要求完成固化。

电源线极性和针脚对应关系按各自图纸核对；制作、检验时线束与电池及设备断开，通电前确认极性与绝缘。

- Body01 接线示例

以下仅对应 RP1-BODY01-0线材.pdf 的接线表；观察面为图纸所示焊接面。其他线束使用各自图纸的针脚与颜色定义。

| 对应项 | 1 | 2 | + | − |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 端焊杯 | 1 | 2 | + | − |
| 线色 | 白色 | 黑色 | 棕色 | 银色 |
| B 端焊杯 | 1 | 2 | + | − |

Body01 黑、白两线按图纸互绞，棕、银两线按图纸排布。套管采用 Ø6.0 和 Ø7.0 黑色超薄热缩套管，长度与位置按该图纸。

- 套管与装配

按图纸安装热缩管、胶带和标识；热缩温度按管材要求控制，均匀加热至贴合，表面无气泡、烤焦或破损。

保护材料完整覆盖规定部位；壳体扣合到位，锁扣可正常动作。以太网线束保持图纸要求的双绞结构和屏蔽处理。

- 检验与交付

检验以对应线束图纸、接线表和所用器件规格书为判定依据。图纸规定的电压、电阻、持续时间、长度公差及拉力要求应分别执行。

| 检查项 | 范围 | 合格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观与尺寸 | 逐根 | 线材、连接器、端子、热缩管与图纸一致；尺寸和分段位置符合图纸公差。壳体与锁扣完好，绝缘无划伤、烫痕和死折。 |
| 压接与焊点 | 逐根 | 压接完整、端子锁止可靠；焊点无虚焊、连锡及散丝，图纸要求的 UV 胶与保护材料到位。 |
| 导通与线序 | 逐根 | 按接线表逐点检查对应端子，确认无断路、短路及错位。导通电阻按图纸检验条件判定。 |
| 以太网线束 | 逐根 | 逐芯核对 8 芯线序与导通，检查各芯之间短路；双绞、端子方向和屏蔽处理按图纸。 |
| 绝缘与耐压 | 按图纸及检验要求 | 独立线束按规定测试条件检验，绝缘电阻、漏电流及结果符合要求，无击穿或飞弧。电源类线束逐根检验。 |
| 压接拉力 | 首件及抽检 | 按端子与线材适用规格检验拉力。每批首件做破坏性拉力试验，之后每 50 件抽检 1 件；破坏性试件不得用于装机。 |
| 焊点拉脱 | 抽检 | 按适用要求检验，焊点不得开裂，导线与点胶保护不得失效。 |
| 温升与载流 | 新机型或换料时 | 按实际线材、连接器和系统要求进行型式验证；试验条件及结果留存。 |

- 批次与异常处理

同线束型号、同操作人员、同线材作为拉力检验批次。首件不合格或抽检不合格时隔离相关批次，调整工具或工艺并重新检验，合格后交付。

- 检验记录与交付

每批保留首件压接高度、破坏性拉力、逐根导通结果及规定的绝缘、耐压抽检记录；记录应能对应线束名称和批次。

检验合格后，按 RP1_Harness_BOM.xlsx 的线束名称分类并清点数量；需标识时按图纸标注。电池供电类线束交付前再次核对极性。